| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前处理及上料系统 |  |  |  |
| 1 | 废液输送泵 | 流量2m3/h，扬程60m；防爆，1备1用，气动隔膜泵，带阻尼器，泵体材质：316L不锈钢；内配膜片：防腐特氟龙膜片+耐磨橡胶膜片 | 台 | 2 |
| 2 | 板式给料机 | 输送能力10m3/h，包括料斗、板式给料机（B1000）、均匀拨料装置，板式给料机变频 | 台 | 1 |
| 3 | 窑头进料装置 | 含落料通道、双密封门、水冷溜槽、附属冷却循环系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 窑头进料装置液压站 | 液压推力10t，推杆油缸1台，密封门油缸1台，油泵两台，一用一备，带水冷却装置。 | 套 | 1 |
| 5 | 窑头桶装提升机 | 400kg/次，最大：15次/h，人工装料，240L标准垃圾桶，变频控制，带控制箱 | 台 | 1 |
| 6 | 电子称 | 最大称量1000KG，数显仪表带4-20mA输出 | 台 | 1 |
| 7 | QZ5桥式起重机 | 额定起重量5t，跨度14.35米，整机工作级别A8，起升高度24米，大车行程38m，吊具形式1m3液压抓斗；抓料后自动定位上料功能 | 套 | 1 |
| 8 | 破碎机 | 4-8t/h（氮气保护时3~5t)，包括破碎机主体，液压站，控制柜，喂料器、氮气密封系统、进料斗、出料溜槽、泄爆筒及蒸汽灭火统等 | 套 | 1 |
| 10 | 破碎提升机 | 800kg/次，2只200L标准桶，最大：15次/h，人工装料，变频控制，带控制箱 | 台 | 1 |
| 二 | 焚烧系统 |  |  |  |
| 1 | 回转窑 | 筒体Ø2.5×10m，Q235B，0.1~1.0转/分，包括减速机,变频调速。出料端部采用310S窑尾护板+铬刚玉浇注料，带柔性密封、减速机(含电机)、辅助传动装置、窑着罩 | 套 | 1 |
| 2 | 二燃室 | 外形尺寸：Ø3.6m，高度：11.5m；筒体壁厚：12mm，Q235，含紧急排放装置 | 套 | 1 |
| 三 | 辅助焚烧系统 | 包括1套回转窑窑头组合式燃烧器（3MW，废液喷枪+天然气+一次补风）；二燃室天然气燃烧器（3MW,天然气+二次补风一体)；1套二燃室废液燃烧器（废液喷枪+二次补风一体），燃烧器炉外材质304、炉内材质2520；废液、天然气、补风管路系统、阀门及仪表 | 套 | 1 |
| 四 | 余热回收系统 |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉 | 膜式水冷壁锅炉，自然循环，额定出力：2.64t/h，饱和蒸汽出口压力1.3MPa、温度193℃，烟气进口温度1150℃、出口550℃，含锅筒、激波吹灰器、余热锅炉出灰机、定期排污膨胀器，含保温 | 套 | 1 |
| 2 | 分气缸 | 蒸汽流量：2.64t/h，工作压力1.3MPa，工作温度193℃，根据要求预留接口 | 套 | 1 |
| 3 | 蒸汽冷凝器 | 翅片管风冷式，蒸汽压力：1.3MPa，最大蒸汽流量：2.64t/h | 套 | 1 |
| 五 | 急冷系统 |  |  |  |
| 1 | 急冷塔本体 | Ø2.5×10m×t12，Q235B | 台 | 1 |
| 2 | 双流体喷枪 | 喷枪316L，喷嘴哈氏合金，流量2.0m3/h，0.3MPa | 台 | 2 |
| 3 | 急冷水泵 | 旋涡泵，过流部件316L，流量2m3，扬程80m，1用1备 | 台 | 2 |
| 4 | 急冷水箱 | 体积5m3，材质钢衬玻璃钢 | 台 | 1 |
| 5 | 船型卸灰装置 | 包括船型仓、螺旋输送机 | 套 | 1 |
| 6 | 重锤翻版阀 | DN400，316L | 台 | 2 |
| 7 | 急冷旁路保护系统 | 包括急冷旁路水罐、管路及阀门 | 台 | 1 |
| 六 | 尾气处理系统 |  |  |  |
| 1 | 干法脱酸及布袋除尘器 |  |  |  |
| 1.1 | 干法脱酸塔本体 | 规格：Ø0.48×12m×t10，Q235B+高温防腐涂料,包括文丘里喷射管、检修口盖 | 套 | 1 |
| 1.2 | 消石灰称重给料机 | 输送量：0~10kg/h，功率：1.5+0.75kW（变频），电机：IP55，F级,料仓容积1000L,带称重及控制柜 | 台 | 1 |
| 1.4 | 活性炭重给料机 | 输送量：0~5kg/h，功率：1.5+0.75kW（变频），电机：IP55，F级,料仓容积500L,带称重及控制柜 | 台 | 1 |
| 1.6 | 消石灰、活性碳上料泵 | 流量10~20Kg/min，扬程约7m | 台 | 2 |
| 1.7 | 袋式除尘系统 | 过滤面积450㎡，过滤风速<0.55m/min，在线清灰，烟气接触部位采用316L，壳体板厚5mm，花板厚8mm，滤袋及袋笼150套、脉冲阀15只、螺旋输送机、卸灰阀，出灰点集中为1个。 | 套 | 1 |
| 1.8 | 移动式龙门架及电动葫芦 | 型钢，Q235B，1t电动葫芦 | 台 | 1 |
| 2 | 湿法脱酸系统 |  |  |  |
| 2.1 | 一级脱酸塔 | 规格：Ø1.6×10m，含塔内件，筒体材质耐高温耐腐蚀玻璃钢，喷枪材质2205 | 套 | 1 |
| 2.2 | 二级脱酸塔 | 规格：Ø1.6×13.5m，含塔内件，筒体材质耐高温耐腐蚀玻璃钢，喷枪材质2205，除雾器FRPP | 套 | 1 |
| 2.3 | 一级洗涤泵 | 卧式离心泵，流量35m3/h，扬程40m，316、陶瓷或高分子聚乙烯，防护等级IP55，F级，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.4 | 二级洗涤泵 | 卧式离心泵，流量35m3/h，扬程40m，316、陶瓷或高分子聚乙烯，防护等级IP55，F级，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.6 | 清洗水箱 | 材质PE,容积：2m3 | 台 | 1 |
| 2.7 | 清洗水泵 | 卧式离心泵，流量10m3/h，扬程52m，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.8 | 高盐水排污泵 | 流量20m3，扬程30m | 台 | 1 |
| 2.9 | 碱液罐 | 碱液罐20m3，Q235+防腐，带搅拌装置及人工加药口 | 台 | 1 |
| 2.10 | 浓碱输送泵 | 流量2m3，扬程20m，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.11 | 碱液卸车泵 | 流量20m³，扬尘20m，1用1备 | 台 | 1 |
| 2.12 | 污水排污泵 | 气动隔膜泵，流量2m3，扬程30m | 台 | 1 |
| 3 | SNCR脱硝系统 |  |  |  |
| 3.1 | 40%尿素配置槽 | 材质304，容积：1m³，罐体蒸汽加热，带搅拌机，电机功率：1.1kW | 套 | 1 |
| 3.2 | 10%尿素液储槽 | 材质304，容积：3m³，带搅拌机及保温，电机功率：2.2kW | 套 | 1 |
| 3.3 | 尿素浓液泵 | 离心泵，10m3/h，扬程20m，机封，过流部件304 | 台 | 2 |
| 3.4 | 尿素SNCR泵 | 漩涡泵，0.8m3/h，扬程70m，机封，过流部件304 | 台 | 2 |
| 3.5 | SNCR喷枪 | 0~200kg/h，压力：0.3MPa，310S | 台 | 2 |
| 七 | 锅炉辅机及给水系统 |  | 套 | 1 |
| 1 | 一次就地仪表阀门 | 含电动阀，仪表等 | 套 | 1 |
| 2 | 除氧器 | 额定出力：5t/h，工作压力：0.02MPa | 台 | 1 |
| 3 | 锅炉给水泵 | 流量：5m3/h，扬程180m，功率：7.5KW | 台 | 2 |
| 4 | 除氧器给水泵 | 流量：5m3/h，扬程70m，功率：3KW | 台 | 2 |
| 5 | 加药装置 | 加药能力：0~1kg/h，有效容积0.3m³，功率1.1kW | 套 | 1 |
| 6 | 取样器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 排污扩容器 | 容积：0.8m³，工作温度：127℃，工作压力：0.15MPa | 台 | 1 |
| 8 | 全自动软水器 | 正常出力：5t/h，2个树脂罐，2个盐罐 | 套 | 1 |
| 9 | 软水箱 | 8m³，304不锈钢拼装水箱 | 套 | 1 |
| 八 | 烟风系统 |  |  |  |
| 1 | 一次风机 | 流 量：4800m3/h ，压力：3200Pa，变频，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，防腐整机喷涂 | 台 | 1 |
| 2 | 二次风机 | 流 量：2500Nm3/h ，压力：5200Pa，变频，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，防腐整机喷涂 | 台 | 1 |
| 3 | 窑尾冷却风机 | 流 量：1800Nm3/h ，压力：3600Pa，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，进口防护网，防腐整机喷涂，进口消声器 | 台 | 1 |
| 4 | 引风机 | 风量11000Nm3/h，风压7000Pa，温度180℃，过流部件316L，进出口对法兰，耐温：200℃，变频，IP54，F级 | 台 | 1 |
| 5 | 补风系统 | 含一次补风管道，二次补风管道及窑尾冷却风管，Q235-B，含阀门 | 套 | 1 |
| 6 | 中温烟道 | Ø1200，t=10 | 套 | 1 |
| 7 | 低温烟道 | Ø600,材质316L、玻璃钢 | 套 | 1 |
| 8 | 烟囱 | 自立式钢结构烟囱（大外筒材质Q235B，内装有1根独立小烟囱DN600，内筒材质316L），高度为35m，在线检测钢平台、楼梯等 | 台 | 1 |
| 9 | 二次风加热器 | 蒸汽板式加热器，风量2500Nm3/h空气出口温度100℃， | 套 | 1 |
| 九 | 灰渣收集系统 |  |  |  |
| 1 | 水冷除渣机 | 刮板净宽B1000，给料量3m3/h，牵引力5t，IP55，F级 | 台 | 1 |
| 2 | 渣箱，飞灰箱 | 窑头罩1只、出渣机2只、余热锅炉1只、急冷塔1只、布袋除尘器1只 | 套 | 1 |
| 十 | 冷却循环系统 |  |  |  |
| 1 | 方形玻璃钢冷却塔 | GBNL-120T，循环量120m3，进塔水温：45℃，出塔水温：35℃ ，材质玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 | 冷却塔循环水泵 | 流量：120m3/h，扬程：40m | 台 | 2 |
| 3 | 补水泵 | 流量：1m3/h，扬程：40m | 台 | 1 |
| 4 | 热水循环泵 | 流量：40m3/h，扬程：40m | 台 | 2 |
| 5 | 板式换热器 | BR0.4－40，板式换热器，换热面积40m2 | 台 | 1 |
| 6 | 一级碱液换热器 | 管壳换热器40m2，管程材质316L，壳程材质Q235B | 只 | 1 |
| 7 | 二级碱液换热器 | 管壳换热器20m2，管程材质316L，壳程材质Q235B | 只 | 1 |
| 8 | 烟气加热器 | 烟气进口70℃，出口130℃，热管式,热管316L，蒸汽侧内筒Q345，框架Q235B，与烟气接触处均做ZS防腐 | 台 | 1 |
| 9 | 定压罐 | 设计压力：0.6Mpa；设计温度：50℃；容量：1.4m3；介质：压缩空气、水 | 台 | 1 |
| 十一 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 双螺杆空压机 | 排气量：20m3/min，排气压力：0.4-0.8MPa，残留油量：＜3ppm，噪声：＜78dB(A) | 套 | 2 |
| 2 | 微热吸干机 | 处理气量：22m3/min，露点：-20~40℃ | 套 | 2 |
| 3 | 储气罐 | C-1.0/8，紧急排放用 | 台 | 1 |
| 4 | 储气罐 | C-2.0/8，仪表及布袋除尘器用 | 台 | 2 |
| 5 | 储气罐 | C-6.0/8，储气罐及非净化气缓冲罐 | 台 | 3 |
| 6 | 氮气储气罐 | C-2.5/8 | 台 | 1 |
| 7 | 高效精密过滤器 | C-035 | 台 | 2 |
| 8 | 高效精密过滤器 | T-035 | 台 | 2 |
| 9 | 高效精密过滤器 | A-008 | 台 | 1 |
| 10 | 高效精密过滤器 | AA-008 | 台 | 1 |
| 十三 | 仪表及控制系统 |  |  |  |
| 1 | 回转窑热成像系统 | 型号GS-SX，包括信号采集、传输、显示及保健等功能 | 套 | 1 |
| 2 | 自控DCS系统 | 包括操作站硬件、网络部件、操作站软件、外配部件等 | 套 | 1 |
| 3 | 仪表、控制部分 | 包括热电偶、压力变送器、自控阀门、流量计、物位计、就地及远传压力表等 | 套 | 1 |
| 4 | 视频监控部分 | 包括摄像头、硬盘录像机、硬盘存储器、交换机、视频解码器、液晶拼接屏及安装附件等。 | 套 | 1 |
| 5 | 在线监测CEMS系统 | 检测内容：气态污染物（SO2、NOX、02 、CO、CO2、HCL）、烟尘、烟气参数（压力、流速、温度、湿度） | 套 | 1 |
| 十四 | 电气 |  |  |  |
| 1 | 电气部分 | 包括电器柜、变频器、断路器、交流接触器、按钮及指示灯等 | 套 | 1 |
| 2 | 电缆、桥架部分 | 包括动力电缆、信号电缆、桥架、穿管及安装附件等 | 套 | 1 |
| 十五 | 钢结构工程 |  |  |  |
| 1 | 钢结构 | 扶栏，钢平台、花纹钢板、钢梯、钢支架 | 套 | 1 |
| 2 | 平台格栅板 | 平台格栅板及踏步（镀锌）、花纹钢板 | 套 | 1 |
| 十六 | 管道、阀门 |  |  |  |
| 1 | 管道 | 废液、脱酸循环碱液及排污管路316L，仪表空气、尿素管路304，蒸汽管路20#无缝管，其余碳钢，DN15~DN150 | 1 | 套 |
| 2 | 阀门、管件 |  | 1 | 套 |
| 十七 | 除锈、保温 |  | 套 | 1 |
| 十八 | 耐火材料 | 回转窑（230mm锆镉刚玉砖+70mm致密黏土砖）、二燃室（200mm刚玉莫来石浇注料+150mm保温层采用轻质浇注料+100mm隔热保温层采用陶瓷纤维板）、急冷塔（20mm硅酸铝纤维板+100mm耐酸耐碱高温胶泥）、中温烟道（140mm高铝浇注料）。 | 套 | 1 |
| 十九 | 料坑废气处理设备 | 干式过滤器处理风量60000m3/h 一台，规格：2950*3300*3450；活性炭吸附器 一台，规格：2680*2470*2845 主抽风机型号：4-72NO11C 处理风量60000m3/h 风压3630pa 功率90KW 防爆 碳钢；防爆电箱（含变频器） |  |  |
| 二十 | 初期雨水处理设备 | 提升泵两台 304不锈钢 3m3/h 0.55kw；过滤泵两台3m3/h 304不锈钢 0.55kw；隔膜泵1台，DN40mm 流量：5m3/h 扬程：40m 压滤机1台型号：XMY20/630-UB 2980×900×1160mm 过滤面积：20m2 滤板尺寸：630×630mm 功率：1.5kw；加药泵1台0.8m3/h 扬程：10m 功率：0.25kw 泵头材质：SUS304 |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| 一 | 前处理及上料系统 |  |  |  |
| 1 | 废液输送泵 | 流量2m3/h，扬程60m；防爆，1备1用，气动隔膜泵，带阻尼器，泵体材质：316L不锈钢；内配膜片：防腐特氟龙膜片+耐磨橡胶膜片 | 台 | 2 |
| 2 | 板式给料机 | 输送能力10m3/h，包括料斗、板式给料机（B1000）、均匀拨料装置，板式给料机变频 | 台 | 1 |
| 3 | 窑头进料装置 | 含落料通道、双密封门、水冷溜槽、附属冷却循环系统。 | 套 | 1 |
| 4 | 窑头进料装置液压站 | 液压推力10t，推杆油缸1台，密封门油缸1台，油泵两台，一用一备，带水冷却装置。 | 套 | 1 |
| 5 | 窑头桶装提升机 | 400kg/次，最大：15次/h，人工装料，240L标准垃圾桶，变频控制，带控制箱 | 台 | 1 |
| 6 | 电子称 | 最大称量1000KG，数显仪表带4-20mA输出 | 台 | 1 |
| 7 | QZ5桥式起重机 | 额定起重量5t，跨度14.35米，整机工作级别A8，起升高度24米，大车行程38m，吊具形式1m3液压抓斗；抓料后自动定位上料功能 | 套 | 1 |
| 8 | 破碎机 | 4-8t/h（氮气保护时3~5t)，包括破碎机主体，液压站，控制柜，喂料器、氮气密封系统、进料斗、出料溜槽、泄爆筒及蒸汽灭火统等 | 套 | 1 |
| 10 | 破碎提升机 | 800kg/次，2只200L标准桶，最大：15次/h，人工装料，变频控制，带控制箱 | 台 | 1 |
| 二 | 焚烧系统 |  |  |  |
| 1 | 回转窑 | 筒体Ø2.5×10m，Q235B，0.1~1.0转/分，包括减速机,变频调速。出料端部采用310S窑尾护板+铬刚玉浇注料，带柔性密封、减速机(含电机)、辅助传动装置、窑着罩 | 套 | 1 |
| 2 | 二燃室 | 外形尺寸：Ø3.6m，高度：11.5m；筒体壁厚：12mm，Q235，含紧急排放装置 | 套 | 1 |
| 三 | 辅助焚烧系统 | 包括1套回转窑窑头组合式燃烧器（3MW，废液喷枪+天然气+一次补风）；二燃室天然气燃烧器（3MW,天然气+二次补风一体)；1套二燃室废液燃烧器（废液喷枪+二次补风一体），燃烧器炉外材质304、炉内材质2520；废液、天然气、补风管路系统、阀门及仪表 | 套 | 1 |
| 四 | 余热回收系统 |  |  |  |
| 1 | 余热锅炉 | 膜式水冷壁锅炉，自然循环，额定出力：2.64t/h，饱和蒸汽出口压力1.3MPa、温度193℃，烟气进口温度1150℃、出口550℃，含锅筒、激波吹灰器、余热锅炉出灰机、定期排污膨胀器，含保温 | 套 | 1 |
| 2 | 分气缸 | 蒸汽流量：2.64t/h，工作压力1.3MPa，工作温度193℃，根据要求预留接口 | 套 | 1 |
| 3 | 蒸汽冷凝器 | 翅片管风冷式，蒸汽压力：1.3MPa，最大蒸汽流量：2.64t/h | 套 | 1 |
| 五 | 急冷系统 |  |  |  |
| 1 | 急冷塔本体 | Ø2.5×10m×t12，Q235B | 台 | 1 |
| 2 | 双流体喷枪 | 喷枪316L，喷嘴哈氏合金，流量2.0m3/h，0.3MPa | 台 | 2 |
| 3 | 急冷水泵 | 旋涡泵，过流部件316L，流量2m3，扬程80m，1用1备 | 台 | 2 |
| 4 | 急冷水箱 | 体积5m3，材质钢衬玻璃钢 | 台 | 1 |
| 5 | 船型卸灰装置 | 包括船型仓、螺旋输送机 | 套 | 1 |
| 6 | 重锤翻版阀 | DN400，316L | 台 | 2 |
| 7 | 急冷旁路保护系统 | 包括急冷旁路水罐、管路及阀门 | 台 | 1 |
| 六 | 尾气处理系统 |  |  |  |
| 1 | 干法脱酸及布袋除尘器 |  |  |  |
| 1.1 | 干法脱酸塔本体 | 规格：Ø0.48×12m×t10，Q235B+高温防腐涂料,包括文丘里喷射管、检修口盖 | 套 | 1 |
| 1.2 | 消石灰称重给料机 | 输送量：0~10kg/h，功率：1.5+0.75kW（变频），电机：IP55，F级,料仓容积1000L,带称重及控制柜 | 台 | 1 |
| 1.4 | 活性炭重给料机 | 输送量：0~5kg/h，功率：1.5+0.75kW（变频），电机：IP55，F级,料仓容积500L,带称重及控制柜 | 台 | 1 |
| 1.6 | 消石灰、活性碳上料泵 | 流量10~20Kg/min，扬程约7m | 台 | 2 |
| 1.7 | 袋式除尘系统 | 过滤面积450㎡，过滤风速<0.55m/min，在线清灰，烟气接触部位采用316L，壳体板厚5mm，花板厚8mm，滤袋及袋笼150套、脉冲阀15只、螺旋输送机、卸灰阀，出灰点集中为1个。 | 套 | 1 |
| 1.8 | 移动式龙门架及电动葫芦 | 型钢，Q235B，1t电动葫芦 | 台 | 1 |
| 2 | 湿法脱酸系统 |  |  |  |
| 2.1 | 一级脱酸塔 | 规格：Ø1.6×10m，含塔内件，筒体材质耐高温耐腐蚀玻璃钢，喷枪材质2205 | 套 | 1 |
| 2.2 | 二级脱酸塔 | 规格：Ø1.6×13.5m，含塔内件，筒体材质耐高温耐腐蚀玻璃钢，喷枪材质2205，除雾器FRPP | 套 | 1 |
| 2.3 | 一级洗涤泵 | 卧式离心泵，流量35m3/h，扬程40m，316、陶瓷或高分子聚乙烯，防护等级IP55，F级，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.4 | 二级洗涤泵 | 卧式离心泵，流量35m3/h，扬程40m，316、陶瓷或高分子聚乙烯，防护等级IP55，F级，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.6 | 清洗水箱 | 材质PE,容积：2m3 | 台 | 1 |
| 2.7 | 清洗水泵 | 卧式离心泵，流量10m3/h，扬程52m，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.8 | 高盐水排污泵 | 流量20m3，扬程30m | 台 | 1 |
| 2.9 | 碱液罐 | 碱液罐20m3，Q235+防腐，带搅拌装置及人工加药口 | 台 | 1 |
| 2.10 | 浓碱输送泵 | 流量2m3，扬程20m，1用1备 | 台 | 2 |
| 2.11 | 碱液卸车泵 | 流量20m³，扬尘20m，1用1备 | 台 | 1 |
| 2.12 | 污水排污泵 | 气动隔膜泵，流量2m3，扬程30m | 台 | 1 |
| 3 | SNCR脱硝系统 |  |  |  |
| 3.1 | 40%尿素配置槽 | 材质304，容积：1m³，罐体蒸汽加热，带搅拌机，电机功率：1.1kW | 套 | 1 |
| 3.2 | 10%尿素液储槽 | 材质304，容积：3m³，带搅拌机及保温，电机功率：2.2kW | 套 | 1 |
| 3.3 | 尿素浓液泵 | 离心泵，10m3/h，扬程20m，机封，过流部件304 | 台 | 2 |
| 3.4 | 尿素SNCR泵 | 漩涡泵，0.8m3/h，扬程70m，机封，过流部件304 | 台 | 2 |
| 3.5 | SNCR喷枪 | 0~200kg/h，压力：0.3MPa，310S | 台 | 2 |
| 七 | 锅炉辅机及给水系统 |  | 套 | 1 |
| 1 | 一次就地仪表阀门 | 含电动阀，仪表等 | 套 | 1 |
| 2 | 除氧器 | 额定出力：5t/h，工作压力：0.02MPa | 台 | 1 |
| 3 | 锅炉给水泵 | 流量：5m3/h，扬程180m，功率：7.5KW | 台 | 2 |
| 4 | 除氧器给水泵 | 流量：5m3/h，扬程70m，功率：3KW | 台 | 2 |
| 5 | 加药装置 | 加药能力：0~1kg/h，有效容积0.3m³，功率1.1kW | 套 | 1 |
| 6 | 取样器 |  | 套 | 1 |
| 7 | 排污扩容器 | 容积：0.8m³，工作温度：127℃，工作压力：0.15MPa | 台 | 1 |
| 8 | 全自动软水器 | 正常出力：5t/h，2个树脂罐，2个盐罐 | 套 | 1 |
| 9 | 软水箱 | 8m³，304不锈钢拼装水箱 | 套 | 1 |
| 八 | 烟风系统 |  |  |  |
| 1 | 一次风机 | 流 量：4800m3/h ，压力：3200Pa，变频，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，防腐整机喷涂 | 台 | 1 |
| 2 | 二次风机 | 流 量：2500Nm3/h ，压力：5200Pa，变频，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，防腐整机喷涂 | 台 | 1 |
| 3 | 窑尾冷却风机 | 流 量：1800Nm3/h ，压力：3600Pa，IP54，F级，进出口对法兰，弹簧座装减震器，进口防护网，防腐整机喷涂，进口消声器 | 台 | 1 |
| 4 | 引风机 | 风量11000Nm3/h，风压7000Pa，温度180℃，过流部件316L，进出口对法兰，耐温：200℃，变频，IP54，F级 | 台 | 1 |
| 5 | 补风系统 | 含一次补风管道，二次补风管道及窑尾冷却风管，Q235-B，含阀门 | 套 | 1 |
| 6 | 中温烟道 | Ø1200，t=10 | 套 | 1 |
| 7 | 低温烟道 | Ø600,材质316L、玻璃钢 | 套 | 1 |
| 8 | 烟囱 | 自立式钢结构烟囱（大外筒材质Q235B，内装有1根独立小烟囱DN600，内筒材质316L），高度为35m，在线检测钢平台、楼梯等 | 台 | 1 |
| 9 | 二次风加热器 | 蒸汽板式加热器，风量2500Nm3/h空气出口温度100℃， | 套 | 1 |
| 九 | 灰渣收集系统 |  |  |  |
| 1 | 水冷除渣机 | 刮板净宽B1000，给料量3m3/h，牵引力5t，IP55，F级 | 台 | 1 |
| 2 | 渣箱，飞灰箱 | 窑头罩1只、出渣机2只、余热锅炉1只、急冷塔1只、布袋除尘器1只 | 套 | 1 |
| 十 | 冷却循环系统 |  |  |  |
| 1 | 方形玻璃钢冷却塔 | GBNL-120T，循环量120m3，进塔水温：45℃，出塔水温：35℃ ，材质玻璃钢 | 套 | 1 |
| 2 | 冷却塔循环水泵 | 流量：120m3/h，扬程：40m | 台 | 2 |
| 3 | 补水泵 | 流量：1m3/h，扬程：40m | 台 | 1 |
| 4 | 热水循环泵 | 流量：40m3/h，扬程：40m | 台 | 2 |
| 5 | 板式换热器 | BR0.4－40，板式换热器，换热面积40m2 | 台 | 1 |
| 6 | 一级碱液换热器 | 管壳换热器40m2，管程材质316L，壳程材质Q235B | 只 | 1 |
| 7 | 二级碱液换热器 | 管壳换热器20m2，管程材质316L，壳程材质Q235B | 只 | 1 |
| 8 | 烟气加热器 | 烟气进口70℃，出口130℃，热管式,热管316L，蒸汽侧内筒Q345，框架Q235B，与烟气接触处均做ZS防腐 | 台 | 1 |
| 9 | 定压罐 | 设计压力：0.6Mpa；设计温度：50℃；容量：1.4m3；介质：压缩空气、水 | 台 | 1 |
| 十一 | 压缩空气系统 |  |  |  |
| 1 | 双螺杆空压机 | 排气量：20m3/min，排气压力：0.4-0.8MPa，残留油量：＜3ppm，噪声：＜78dB(A) | 套 | 2 |
| 2 | 微热吸干机 | 处理气量：22m3/min，露点：-20~40℃ | 套 | 2 |
| 3 | 储气罐 | C-1.0/8，紧急排放用 | 台 | 1 |
| 4 | 储气罐 | C-2.0/8，仪表及布袋除尘器用 | 台 | 2 |
| 5 | 储气罐 | C-6.0/8，储气罐及非净化气缓冲罐 | 台 | 3 |
| 6 | 氮气储气罐 | C-2.5/8 | 台 | 1 |
| 7 | 高效精密过滤器 | C-035 | 台 | 2 |
| 8 | 高效精密过滤器 | T-035 | 台 | 2 |
| 9 | 高效精密过滤器 | A-008 | 台 | 1 |
| 10 | 高效精密过滤器 | AA-008 | 台 | 1 |
| 十三 | 仪表及控制系统 |  |  |  |
| 1 | 回转窑热成像系统 | 型号GS-SX，包括信号采集、传输、显示及保健等功能 | 套 | 1 |
| 2 | 自控DCS系统 | 包括操作站硬件、网络部件、操作站软件、外配部件等 | 套 | 1 |
| 3 | 仪表、控制部分 | 包括热电偶、压力变送器、自控阀门、流量计、物位计、就地及远传压力表等 | 套 | 1 |
| 4 | 视频监控部分 | 包括摄像头、硬盘录像机、硬盘存储器、交换机、视频解码器、液晶拼接屏及安装附件等。 | 套 | 1 |
| 5 | 在线监测CEMS系统 | 检测内容：气态污染物（SO2、NOX、02 、CO、CO2、HCL）、烟尘、烟气参数（压力、流速、温度、湿度） | 套 | 1 |
| 十四 | 电气 |  |  |  |
| 1 | 电气部分 | 包括电器柜、变频器、断路器、交流接触器、按钮及指示灯等 | 套 | 1 |
| 2 | 电缆、桥架部分 | 包括动力电缆、信号电缆、桥架、穿管及安装附件等 | 套 | 1 |
| 十五 | 钢结构工程 |  |  |  |
| 1 | 钢结构 | 扶栏，钢平台、花纹钢板、钢梯、钢支架 | 套 | 1 |
| 2 | 平台格栅板 | 平台格栅板及踏步（镀锌）、花纹钢板 | 套 | 1 |
| 十六 | 管道、阀门 |  |  |  |
| 1 | 管道 | 废液、脱酸循环碱液及排污管路316L，仪表空气、尿素管路304，蒸汽管路20#无缝管，其余碳钢，DN15~DN150 | 1 | 套 |
| 2 | 阀门、管件 |  | 1 | 套 |
| 十七 | 除锈、保温 |  | 套 | 1 |
| 十八 | 耐火材料 | 回转窑（230mm锆镉刚玉砖+70mm致密黏土砖）、二燃室（200mm刚玉莫来石浇注料+150mm保温层采用轻质浇注料+100mm隔热保温层采用陶瓷纤维板）、急冷塔（20mm硅酸铝纤维板+100mm耐酸耐碱高温胶泥）、中温烟道（140mm高铝浇注料）。 | 套 | 1 |
| 十九 | 料坑废气处理设备 | 干式过滤器处理风量60000m3/h 一台，规格：2950*3300*3450；活性炭吸附器 一台，规格：2680*2470*2845 主抽风机型号：4-72NO11C 处理风量60000m3/h 风压3630pa 功率90KW 防爆 碳钢；防爆电箱（含变频器） |  |  |
| 二十 | 初期雨水处理设备 | 提升泵两台 304不锈钢 3m3/h 0.55kw；过滤泵两台3m3/h 304不锈钢 0.55kw；隔膜泵1台，DN40mm 流量：5m3/h 扬程：40m 压滤机1台型号：XMY20/630-UB 2980×900×1160mm 过滤面积：20m2 滤板尺寸：630×630mm 功率：1.5kw；加药泵1台0.8m3/h 扬程：10m 功率：0.25kw 泵头材质：SUS304 |  |  |